Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Borquez Juan, Escobar Matias

Abstract—

# INTRODUCCIÓN

El estudio que se presenta en este documento trata sobre el modelado, simulación, diseño y análisis de desempeño de un Sistema de Control Automático de Posición y Movimiento para un Accionamiento electromecánico de 4 cuadrantes, compuesto por: una máquina eléctrica de corriente alterna (CA) trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), alimentada por inversor trifásico desde fuente de corriente continua (CC); un reductor de velocidad de engranajes planetarios de salida hacia la carga mecánica; realimentación con 1 sensor de posición en el eje del motor, más 3 sensores de corriente instantánea de fases en la salida del inversor trifásico y 1 sensor de temperatura del bobinado de estator.

# PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

El problema bajo estudio se encuentra bien detallado en la guía de referencia ([1]), por lo que en esta sección se indican solo los aspectos más relevantes de cada una de las partes del problema junto con las ecuaciones que modelan cada parte del sistema.

## Carga Mecánica

La aplicación se trata del control de movimiento de 1 eje (descentralizado) para articulación de brazo manipulador robótico elemental de un grado de libertad (1 g.d.l.) rotacional de eje horizontal sometido a la acción de la aceleración de gravedad (péndulo rígido actuado), con eje de rotación fijo a base en sistema de referencia inercial (fig. 1) con parámetros equivalentes variables según sea la carga útil transportada en el extremo.

Fig. 1. Robot manipulador elemental de 1 g.d.l. en plano vertical (péndulo rígido actuado).

- Modelo matemático simplificado equivalente no lineal de parámetros variables referido al eje de salida del tren de transmisión:

Jldωltdt= Tqt- blωlt- Tlt 	(1)

Tl(t)= klsin(θlt) + Td(t) 	(2)

dθltdt≡ωlt⇔θl t=0tωlζ dζ  +θl(0)	(3)

## Caja Reductora

Caja reductora reversible con sistema de engranajes planetarios, asumiendo acoplamiento rígido (sin elasticidad torsional y sin juego, holgura o “backlash”). El momento de inercia equivalente y las pérdidas de energía por fricción interna se reflejan al eje de entrada y se consideran junto con el motor.

- Modelo equivalente rígido del tren de transmisión:

ωlt=1r⋅ωm(t) 	(4)

Tqt= r⋅ Tdm (t) 	(5)

## Máquina Eléctrica PMSM

Máquina eléctrica de CA trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM) y estator conectado en estrella (simétrico y equilibrado) accesible en bornes de fases abc, con centro de estrella (punto “neutro”) ﬂotante (no accesible).

### Sub-sistema mecánico

- Modelo matemático equivalente del sub-sistema mecánico de la máquina eléctrica

Jmdωmtdt = Tm(t) - bm ωm(t) - Tdm(t) 	(6)

dθmtdt≡ωmt⇔θm(t) =0tωmτdτ  +θm(0)	(7)

### Sub-sistema electromagnético

- Coordenadas eléctricas de entrehierro qd0r (marco de referencia de rotor ≠ “sincrónico”):

dθrtdt≡ωrt⇔θr t=0tωrτdτ  +θr0 	8

θrt≡ Pp θmt∴  ωr(t) = Pp ωm(t) 	(9)

- Torque electromagnético:

Tmt=32  Pp λm'r iqsrt+ Ld – Lqidsrtiqsrt 	10

- Balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator (referido a coordenadas qd0r):

vqsrt= Rstiqsrt+ Lqdiqsrtdt + λm'r + Ld idsrtωrt 	11

vdsrt= Rstidsrt+ Lddidsrtdt - Lq iqsrtωrt 	(12)

v0st= Rsti0st+ Llsdi0stdt 	13

### Sub-sistema térmico

Modelo simpliﬁcado equivalente de primer orden, considerando sólo pérdidas eléctricas resistivas por efecto Joule en el bobinado del estator, despreciando pérdidas magnéticas en el núcleo. Considerando transferencia de calor por conducción y convección natural, sin ventilación forzada.

- Modelo matemático de variación de la resistencia eléctrica del bobinado con la temperatura.

Rs(t) = RsREF 1 +αCu Ts∘t- TsREF∘ 	(14)

- Potencia de pérdidas calóricas:

Ps perdt= Rstias2t+ ibs2t+ ics2t=32 Rstiqs2t+ ids2t+ 2 i0s2t 	15

- Balance térmico de estator:

Ps perd t= CtsdTs∘tdt +1Rts-ambTs∘t- Tamb∘t 	(16)

## Inversor trifásico de alimentación (modulador de tensión)

Inversor trifásico de 4 cuadrantes (regenerativo), consistente en puente trifásico con llaves electrónicas semiconductoras alimentado desde fuente de CC de tensión constante, conmutado con modulación de ancho de pulso (PWM).

No es parte de este proyecto el análisis del detalle de operación del inversor ni su fuente de energía de CC. Se considera al inversor trifásico y la fuente de CC como un Modulador idealizado de tensión trifásico (vectorial) (modelo promediado que se indica a continuación) para alimentación al estator de la Máq. Eléctrica.

### Modelo promediado

Se considera un modelo promediado equivalente de tensiones sintetizadas de salida (componente fundamental, sin armónicos). Se trata de un sistema trifásico de tensiones de fase senoidales en bornes de estator, de secuencia positiva abc, equilibrado o balanceado, variable en módulo Vsl(t) y frecuencia ωe(t).

- Sistema de tensiones trifásico a la salida del inversor.

vast≈23⋅ Vslt⋅ cosθevt	17

vbst≈23⋅ Vslt⋅cosθevt-2π3 	(18)

vcst≈23⋅ Vslt⋅cosθevt+2π3 	(19)

- Frecuencia eléctrica del sistema de tensiones trifásico y ángulo eléctrica.

ωet≡ 2π⋅ fet≡dθevtdt⇔θev(t) =0tωeξdξ   +θev(0) 	(20)

δt≡θr(t) -θev(t) =0tωrξ-ωeξ dξ  +θr(0) -θev(0) 	(21)

## Sensores de retroalimentación

El sistema cuenta con los siguientes dispositivos físicos y sus canales de medición y acondicionamiento:

- 1 sensor de posición angular (codificador incremental o “encoder”) montado en el eje de motor, asumiendo proceso de “homing” y decodificación idealizados. Se logra la medición de la posición angular absoluta “rectificada” (al girar más de una revolución)

variable medida :θm(t)

- 3 sensores de corriente instantánea de fase, montados en salida trifásica del inversor hacia bornes del estator.

variables medidas: ias(t), ibs(t), ics(t)

- 1 sensor de temperatura (ej. RTD) en bobinado de estator. Se mide la temperatura para monitoreo de calentamiento y estimación de resistencia de los devanados del estator Rst.

variable medida: Ts∘(t)

## Variables principales en el Modelo Dinámico completo

Se utilizan las siguientes variables para representar el estado, las entradas y las salidas en el modelo del sistema dinámico completo.

### Excitaciones (entradas) externas:

- Variable manipulada (vectorial): Sistema trifásico de tensiones de fase reales en bornes de estator vabct con Vsl(t) y ωe(t) ajustables a través de manipulación de la modulación PWM del inversor.

Vectores de entradas de control en coordenadas qdor y abc respectivamente:

ucqd0(t) =vqsrtvdsrtv0srt;  ucabc(t) =vastvbstvcst	(22)

- Variables de perturbación: Torque externo de carga mecánica Tlt aplicado en la articulación del brazo manipulador. Temperatura ambiente Tamb∘t

Vector de entradas de perturbación:

ucabc(t) =TltTamb∘(t)	(23)

### Estado interno:

Posición θm(t) y velocidad ωm(t) en eje del motor. Corrientes virtuales equivalentes de estator iqd0sr(t). Temperatura de estator Ts∘(t).

Vector de estado del sistema físico completo:

Xt=θmtωmt iqsrt idsrti0st Ts∘t 	(24)

### Respuestas (salidas) externas:

- Variable controlada, no medida directamente (efector final): Posición angular de eje de la carga qt≡θl(t).

- Variables medidas (para realimentación): Posición angular de eje del motor θm(t). Sistema trifásico de corrientes de fase reales en bornes de estator iabc(t). Temperatura de estator Ts∘(t)

# DESARROLLO DE TAREAS

## A. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del SISTEMA FÍSICO a “Lazo Abierto” (Sin Controlador externo de Movimiento)

### Modelo sub-sistema mecánico completo referido al eje de la máquina eléctrica: Multiplicando por r ambos miembros de la eq. (6), sumando miembro a miembro con la eq. (1) y tomando en cuenta Tq (t) según eq. (5) obtenemos:

Jldωltdt +rJmdωmtdt=rTm(t)-Tl(t)-blωl(t)-rbmωm(t)

Reemplazando en la anterior ωl(t) según eq. (4), agrupando términos y dividiendo entre r a ambos miembros, obtenemos:

Jm+Jlr2dωmtdt=Tmt-bm+blr2ωm(t)-Tltr 	(25)

Definimos ahora la inercia equivalente y el amortiguamiento equivalente respectivamente como:

Jeq=Jm+Jlr2 	(26)

beq=bm+blr2 	(27)

Reemplazando eq. (26) y eq. (27) en eq. (25) obtenemos el modelo matemático equivalente del sub-sistema mecánico completo expresado en parámetros equivalentes, referido al eje del motor (véase diagrama de bloques de la fig. 2):

Jeqdωmtdt=Tmt-beqωmt-Tltr 	28

El modelo resultante tiene un solo grado de libertad, como sucede en el modelo de la carga y en el modelo del subsistema mecánico de la máquina eléctrica sin la transmisión. Esto quiere decir que la transmisión no incorpora dinámica al subsistema mecánico completo. Tal situación se explica en base a las hipótesis asumidas acerca de la rigidez y la ausencia de "backlash" en la reducción. Esto permite un "acoplamiento directo" de la carga al eje de la máquina.

# CONCLUSIÓN

APENDICE

REFERENCIAS

- G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics (Book style with paper title and editor),” 	in Plastics, 2nd ed. vol. 3, J. Peters, Ed.  New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.

- W.-K. Chen, Linear Networks and Systems (Book style).	Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123–135.

- H. Poor, An Introduction to Signal Detection and Estimation.   New York: Springer-Verlag, 1985, ch. 4.

- B. Smith, “An approach to graphs of linear forms (Unpublished work style),” unpublished.

- E. H. Miller, “A note on reflector arrays (Periodical style—Accepted for publication),” IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published.

- J. Wang, “Fundamentals of erbium-doped fiber amplifiers arrays (Periodical style—Submitted for publication),” IEEE J. Quantum Electron., submitted for publication.

- C. J. Kaufman, Rocky Mountain Research Lab., Boulder, CO, private communication, May 1995.

- Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interfaces(Translation Journals style),” IEEE Transl. J. Magn.Jpn., vol. 2, Aug. 1987, pp. 740–741 [Dig. 9th Annu. Conf. Magnetics Japan, 1982, p. 301].

- M. Young, The Techincal Writers Handbook.  Mill Valley, CA: University Science, 1989.

- J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility (Periodical style),” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, pp. 34–39, Jan. 1959.

- S. Chen, B. Mulgrew, and P. M. Grant, “A clustering technique for digital communications channel equalization using radial basis function networks,” IEEE Trans. Neural Networks, vol. 4, pp. 570–578, July 1993.

- R. W. Lucky, “Automatic equalization for digital communication,” Bell Syst. Tech. J., vol. 44, no. 4, pp. 547–588, Apr. 1965.

- S. P. Bingulac, “On the compatibility of adaptive controllers (Published Conference Proceedings style),” in Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuits and Systems Theory, New York, 1994, pp. 8–16.

- G. R. Faulhaber, “Design of service systems with priority reservation,” in Conf. Rec. 1995 IEEE Int. Conf. Communications, pp. 3–8.

- W. D. Doyle, “Magnetization reversal in films with biaxial anisotropy,” in 1987 Proc. INTERMAG Conf., pp. 2.2-1–2.2-6.

- G. W. Juette and L. E. Zeffanella, “Radio noise currents n short sections on bundle conductors (Presented Conference Paper style),” presented at the IEEE Summer power Meeting, Dallas, TX, June 22–27, 1990, Paper 90 SM 690-0 PWRS.

- J. G. Kreifeldt, “An analysis of surface-detected EMG as an amplitude-modulated noise,” presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, IL.

- J. Williams, “Narrow-band analyzer (Thesis or Dissertation style),” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

- N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

- J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices (Patent style),” U.S. Patent 3 624 12, July 16, 1990.